- OBJETIVO

El objetivo del instructivo es como Operar correctamente los equipos de radio base en CONMO.

- ALCANCE

Este instructivo se aplica a la tarea de operar los equipos de radio Base en la Torre del  Centro de Control Montevideo.

- REFERENCIAS

  - MC – 422 – 01

  - Manual de Equipo

- RESPONSABILIDADES

  - Aprobación: Prefecto del Puerto de Montevideo.

  - Revisión, Identificación y Actualización: Jefe de CONMO.

  - Distribución, Identificación de cambios y estado: Encargado del SGC.

  - Disponibilidad y legibilidad: Usuario.

- DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS

MC- 422 – 02

- DESARROLLO

6.1 Para operar el equipo de comunicaciones base, marca  Motorola 8500 O Motorola Pro 5100, y en general equipos de comunicaciones como ser SAILOR 6215 o similar, se deben seguir los siguientes pasos:

6.1.1 ENCENDIDO Y CONTROL DE VOLUMEN: Presione  la perilla “POWER” y luego presione la tecla de volumen Más o Menos.

6.1.2 PARA SELECCIONAR CANAL DE TRABAJO: En los Equipo Motorolas tiene teclas de Arriba y Abajo para seleccionar los canales y en los Equipos de Sailor la selección de canales es mediante una perilla derecha e Izquierda  hasta aparecer en el display el canal de VHF seleccionado, para transmitir o escuchar.

6.1.3 PARA TRANSMITIR Y RECIBIR: Oprima la tecla durante todo el proceso de la transmisión, coloque el transmisor a la altura de la boca a unos 15 o 20 cm,  debiendo soltarla para recepcionar la transmisión entrante.

6.1.4 PARA APAGAR Y CONTROL DE VOLUMEN: Presione para regular el volumen la perilla  del mismo menos y mas  y para su apagado presione la tecla de apagar POWER.

6.1.5 La antena es fija, no tiene regulación.

6.1.6 LA CARGA DEL EQUIPO: la provee la fuente de alimentación continua a 12 volt, el equipo de comunicación y toma corriente alterna de la red eléctrica de 220V.

6.1.7  ENERGIA ELECTRICA: para los casos de corte de energía eléctrica, corriente alterna de la red de energía en Torre de Control, se posee un sistema de energía de emergencia, consistente en un equipo compuesto por baterías de corriente continua a las cuales le llega energía eléctrica proveniente de un regulador-cargador que toma energía de la red de energía eléctrica de 220 volt y cuando surgen apagones o cortes de energía, las baterías mantienen funcionando los equipos de comunicaciones base, hasta que se restablezca la energía y/o se encienda el generador de energía eléctrica del Edificio del Comando General de la Armada.

- ANEXOS

No aplica

- REGISTROS

No aplica

| REVISION | FECHA | MODIFICACIONES |
| --- | --- | --- |
| 25/06/2025 | 2 | Se modificaron los puntos 6.1 , 6.1.2, 6.1.4 |