Durante el uso de la cámara FLIR M364C pueden presentarse algunas fallas comunes que, en la mayoría de los casos, pueden ser resueltas por el propio operador mediante acciones simples.

- Si la imagen térmica aparece congelada, lo más probable es que no se haya ejecutado recientemente la corrección NUC (Non-Uniformity Correction), por lo que se recomienda realizar dicha corrección manualmente desde el controlador o la interfaz web.

- En caso de que la imagen se vea borrosa o poco definida, esto puede deberse a un lente sucio o desenfoque, lo cual se soluciona limpiando cuidadosamente el domo con un paño de microfibra y reenfocando la imagen mediante los controles asignados.

- Si la cámara no muestra ninguna imagen, es posible que haya una falla en el suministro eléctrico o pérdida de conexión de red; en tal caso, se debe verificar el estado de los fusibles, alimentación y cableado.

- Si el sistema no responde a comandos remotos o manuales, puede haberse perdido la conexión IP o existir un conflicto de red, por lo que se recomienda reiniciar la cámara o el switch de red correspondiente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS FRECUENTES

| Problema | Posible causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| Imagen térmica congelada | No se ejecutó NUC | Realizar corrección manual |
| Imagen borrosa | Lente sucio o desenfoque | Limpiar domo / reenfocar |
| No hay imagen | Sin energía o sin red | Verificar fusibles / cableado |
| No responde a comandos | Pérdida de conexión IP | Reiniciar equipo o switch |