- OBJETIVO

El objetivo del instructivo es Operar correctamente el equipo de la Cámara FLIR M364C  que se encuentra en CONMO.

- ALCANCE

Se aplica a todo el Personal de la Torre de Control

- REFERENCIAS

- MC – 422 – 01

- Manual del Equipo

- RESPONSABILIDADES

  - Revisión, Identificación y Actualización: Jefe de CONMO.

  - Distribución, Identificación de cambios y estado: Representante de la Dirección.

  - Disponibilidad y legibilidad: Usuario.

- DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS

MC - 422 – 01

6. DESARROLLO

Procedimientos de Encendido, Apagado y Reinicio de la Cámara.

6.1 Encendido del sistema

Para encender correctamente la cámara FLIR se deben seguir los siguientes pasos:

- Verificar que el sistema cuente con alimentación suministrada por fuente apropiadamente protegida mediante fusible o disyuntor térmico.

- Encender el sistema desde el controlador JCU-2 pulsando el botón de encendido (Power). La cámara comenzará su ciclo de arranque automáticamente.

- El tiempo estimado de arranque es de aproximadamente 90 segundos, durante el cual se inicializa el giroestabilizador y los módulos óptico/térmico.

6.2  Apagado seguro

Para apagar correctamente el sistema se debe:

- Presionar el botón de encendido del JCU-2 durante algunos segundos hasta que la cámara indique el apagado (por pantalla o detención del movimiento).

- Alternativamente, se puede apagar desde la interfaz web, ingresando al menú de configuración del sistema y seleccionando “Shutdown”.

- Una vez apagado, interrumpir la alimentación eléctrica desde el panel correspondiente si se desea conservar la cámara sin energía.

- Advertencia: No interrumpir bruscamente la alimentación sin apagar el sistema, ya que puede generar fallas en el módulo IP o perdida de configuración.

6.3 Reinicio del sistema

Para reiniciar la cámara se podrá optar por:

- Desde el JCU-2: presionar simultáneamente los botones de menú y escena durante 5 segundos (si está habilitado).

- Desde interfaz web: acceder a la pestaña de “System Settings” y seleccionar “Reboot”.

- Desconectando y reconectando la alimentación luego de esperar al menos 30 segundos, si el sistema no responde a comandos.

- El reinicio forzado solo se recomienda en caso de congelamiento o fallas graves de comunicación.

6.4 La Cámara FLIR M364C es una cámara giroestabilizada, multiespectral, diseñada para   operaciones marítimas. Integra un sensor térmico de alta resolución y una cámara diurna con zoom óptico y digital. Está equipada con funciones de estabilización, seguimiento automático, y capacidades de conexión IP vía interfaz web.

6.5 Consta de 3 modos de funcionamiento:

- Cámara Térmica

- Aplicación: Detección de cuerpos calientes (personas, motores).

- Paletas térmicas disponibles:

- White Hot / Black Hot: Estándar para reconocimiento.

- InstAlert: Resalta puntos calientes en rojo.

- Iron / Arctic / Lava: Mayor contraste visual.

- Cámara Diurna HD

- Aplicación: Vigilancia diurna, identificación de detalles.

- Zoom: Hasta 30x óptico + 12x digital.

- Permite superposición de datos (AIS, GPS).

- Fusión (MSX)

- Combina contornos ópticos sobre la imagen térmica.

- Útil en condiciones de baja visibilidad con referencias estructurales.

6.6 Puede ser operada tanto de forma manual mediante un controlador físico como de forma remota a través     de una interfaz web. A fin de optimizar su empleo en la detección, vigilancia y reconocimiento durante operaciones de control marítimo y seguridad en el recinto portuario.

7. ANEXOS

FI- 713-15-01 “ANEXO ALFA” Diagrama del Interfaz Web

FI - 713-15-02 “ANEXO BRAVO” Diagrama de Controles del JCU-2

FO - 713-15-03 “ANEXO CHARLIE” Fallas que pueden presentarse

RE - 713-15-04 “ANEXO DELTA” Registro de Fallas

8. REGISTROS

No aplica

| REVISION | FECHA | MODIFICACIONES |
| --- | --- | --- |