- OBJETIVO

El objetivo del instructivo es establecer la metodología para los incidentes que se producen en las  maniobras en el Puerto de Montevideo y su área de Jurisdicción.

- ALCANCE

Comunicaciones de incidentes en el Puerto de Montevideo y su área de Jurisdicción.

- REFERENCIAS

3.1 Orden Interna PREMO 1035.7/02.

3.2 Información Marítima Publicada.

3.3 Reglamento Marítimo del Puerto de Montevideo de fecha 22/X/912.

3.4 Orden Interna PREMO Nº 6035.2/23

- RESPONSABILIDADES

4.1 Aprobación: Jefe de CONMO

4.2 Revisión, Identificación y Actualización: Encargada del SGC

4.3 Distribución, Identificación de cambios y estado: Encargada del SGC

4.4 Disponibilidad y legibilidad: Usuario

- DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y SIMBOLOS

MC- 422 - 02

- DESARROLLO

6.1. El Centro de Control e Información del Movimiento Marítimo del Puerto de Montevideo ante el llamado de emergencia, pedido de auxilio/ayuda (SOCORRO - MAYDAY) o aparición en el display del VHF la palabra DISTRESS (o al escuchar el sonido que emite el equipo), deberá responder inmediatamente al llamado ya sea telefónico o por radio registrando fecha y hora de auxilio en las Novedades Diarias, comunicando al O/C/G de PREMO y atendiendo la emergencia por la vía que corresponda. Dependiendo del incidente se continuará con lo que sigue en el presente instructivo.

6.2 Los diferentes incidentes que puedan surgir en el Puerto de Montevideo y su Área de Jurisdicción, pueden ser entre otros:

            - 6.2.1. Buque Escorado.

            - 6.2.2. Derrame de Combustible.

            - 6.2.3. Buque con incendio.

            - 6.2.4. Buque con avería o problemas de máquinas.

            - 6.2.5. Buque Varado.

            - 6.2.6. Hombre  al agua

                - 6.2.7 Tripulante con problemas sanitarios.

                - 6.2.8 Buque con incidencia de Motor principal

            - 6.2.9 Colisión de Buque.

            - 6.2.10  Buque a la Deriva

            - 6.2.11 Buque Gareteando

6.3. El Operador de CONMO, ante una comunicación recibida, sobre una situación de emergencia

mencionada en el numeral 6.1., procederá de la siguiente manera:

6.3.1. Responde y confirma en forma inmediata la comunicación, estableciendo la clase de emergencia, ante la cual esta.

6.3.2. Debe recabar los datos de acuerdo al Anexo correspondiente según la Emergencia, establecida en el punto 7. ANEXOS.

6.3.3. Comunica al OCG de PREMO.

6.3.4. Procederá de acuerdo a las directivas que le comunique el Superior a cargo de la situación de emergencia.

6.3.5. Emite M/N de acuerdo al caso de Emergencia que se planteó.

6.3.6. En caso de no completarse información por Orden Superior se pondrá SE OMITE.

6.4. En caso de que el buque realice un arribo forzoso aclarar en SIGEMAR a la entrada del                                       	buque, que el arribo es forzoso haciendo clic en el arribada forzosa dentro de los datos básicos.

6.4.1. Cuando se ingresa una Entrada, Salida, Cambio, Reporte, Fondeo o Levante en sistema SIGEMAR y alguna de las embarcaciones tiene un incidente este sistema contiene la opción de agregarla, seleccionando Menú en el lado izquierdo de la pantalla, luego se va a Embarcaciones, se abre una ventana con distintas opciones entre ellas INCIDENTES, allí se agrega: Nombre de la Embarcación, Tipo de Incidente, Fecha, Hora, todo lo demás se redacta en Observaciones según incidente como se describe en Anexo “ALFA”. Si el Incidente es desde muelle se selecciona en SIGEMAR Montevideo donde va embarcación.

- ANEXOS

FO-810-03-01 Anexo “ALFA” OBSERVACIONES SEGUN INCIDENTES

FO – 810-03-02 Anexo “BRAVO” PROTOCOLO POR INCENDIO EN BUQUES EN EL PUERTO DE MONTEVIDEO Y SU AREA DE JURISDICCION

- REGISTROS

Los registros de datos permanecen archivados en el PC correspondiente, siendo respaldados en soporte informático según el PR – 753 -  02. Los registros de Sigemar quedan ingresados en el Servidor perteneciente a la Armada Nacional

| REVISION | FECHA | MODIFICACIONES |
| --- | --- | --- |
| 2 | 01/09/2020 | Se modifica en responsabilidades 4.1 4.2 y 4.3. Se agrega en Desarrollo 6.3 arribada forzosa y su registro en SIGEMAR |
| 3 | 26/08/2021 | Se agrega punto 6.1 relacionado al llamado de auxilio 6.4.1 que refiere a incidentes y registro, se suprime los 12 Anexos dejando solo Anexo “ALFA” |
| 4 | 20/07/2023 | Se agrega Anexo “Bravo” referente a Protocolo por Incendio en Buques |