- OBJETIVO

El objetivo del instructivo es establecer la metodología para la maniobra de alije, complemento de carga y toma de combustible de buques de bandera extranjera y bandera nacional en el Puerto de Montevideo, en la Zona de Fondeo y Servicios o en Zona Alfa.

- ALCANCE

Este instructivo se aplica a las comunicaciones con buques de bandera extranjera y bandera nacional que realicen maniobra de alije, complemento de carga y toma de combustible en el área de Jurisdicción del Puerto de Montevideo.

- REFERENCIAS

3.1 Información Marítima Publicada (Decreto Poder Ejecutivo 77/997).

3.2 Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo.

3.3 Decreto aprobado el 22 de octubre de 1912 “Reglamento del Puerto de Montevideo”.

3.4 IT – 710 – 43 “Términos y Abreviaturas”

3.5 PON 0801 “Manual de Comunicaciones Navales”

- RESPONSABILIDADES

4.1 Aprobación: Prefecto del Puerto de Montevideo

4.2 Revisión, Identificación y Actualización: Jefe de CONMO y Encargado de SGC.

4.3 Distribución, Identificación de cambios y estado: Encargado del SGC

4.4 Disponibilidad y legibilidad: Usuario

- DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y SIMBOLOS

MC -422- 02

Alije: Traspaso de algún tipo de combustible y/o producto entre dos buques tanques.

Complemento de Carga: Buque que ingresa a puerto y por calado se extrae o complementa algún tipo de combustible y/o producto.

Toma de Combustible - Bunker: Abastecimiento a un buque de combustible para su consumo.

- DESARROLLO

  - 6.1 	Todo Buque de bandera extranjera o de bandera nacional, atracado en el Puerto de Montevideo, o que se encuentre fondeado en Zona de Fondeo y Servicios ó Zona Alfa, que vaya a realizar una maniobra de alije, complemento de carga y/o toma de combustible – bunker (se puede usar cualquiera de los dos, pero continuaremos usando toma de combustible), por medio de un buque tanque o camión, deberá solicitar autorización para dar comienzo a dicha operación.

6.2 	El Operador de CONMO deberá confirmar con el buque por medio de VHF, la	presencia a bordo de personal de Prefectura a los efectos de supervisar la operativa (en caso que corresponda, de acuerdo a lo establecido en el Cap. IV del Tratado del Río de la Plata) y barreras de contención anti derrame (que lo lleva el OSRO).

6.3 	El Operador de CONMO, una vez confirmado lo establecido en el punto 6.2. , debe cumplir con los siguientes pasos:

  - 6.3.1. La autorización llega por correo electrónico de PREMO con al menos un día de anticipación. Despacho de Buques envía/comunica la autorización de fondeo, y de Servicios Especiales la autorización de la maniobra en caso de que lleve Servicio de Supervisión de PREMO. En caso de que no se haya presentado la autorización con anticipación, se consulta en PREMO (Oficial Comandante de Guardia de PREMO, Oficial de Guardia de PREMO, Despacho de Buques y Servicios Especiales) si dicha operación se encuentra autorizada, para proseguir la ejecución.

  - 6.3.2 En caso de confirmar lo establecido en el punto 6.3.1., se autoriza y recaba los datos que se detallan en la ficha de registro en el Sigemar. MOVIMIENTO – MANIOBRAS y en el ícono + agregan maniobra, según el Anexo “ALFA” FI – 810 – 09. Una vez completada la información deben GUARDAR CAMBIOS.

6.3.3 Los campos obligatorios son los nombres de las embarcaciones: el buque madre que brinda el combustible va primero, el que recibe buque tanque va segundo. Tipo de Maniobra se elige dentro de la lista desplegable el tipo de maniobra (toma de combustible, alije, complemento de carga, etc).  Se agregan fecha y horarios de amadrine, y el resto de la información tal como se muestra en el Anexo “ALFA” FI – 810 – 09. En caso de que el tipo de combustible no esté en la lista desplegable, se deberá aclarar en la descripción el tipo de combustible. Se debe especificar en descripciones, Empresa Aseguradora Anti Derrame, canal operativo de maniobra, Autoridad abordo (Si es para Uruguay). En caso de que no se encuentre a bordo personal de Prefectura o que no esté autorizada la operación según 6.3.1, no autoriza la operación.

  - 6.4 Cuando amadrinan las embarcaciones se debe confeccionar el Mensaje Naval, según:

6.4.1 En caso de que la operación sea toma de combustible/bunker el formato del MN es el descripto en el Anexo “BRAVO”. Se redacta según si es inicio de maniobra o fin. Tener en cuenta para fin de maniobra conocer el destino (puerto y ETA, en caso de no saber se tiene que consultar al buque). Tener en cuenta si lleva servicio especial PREMO, aclarar en el MN o en caso de que no lleve, no se pone nada.

    - En caso de que el alije/complemento de carga se realice en zona ALFA, el formato del MN es el descripto en el Anexo “CHARLIE”. Se redacta según si es inicio de maniobra o fin. Tener en cuenta para fin de maniobra conocer el destino (puerto y ETA de cada buque, en caso de no saber se tiene que consultar al buque). Tener en cuenta si lleva servicio especial PREMO, aclarar en el MN o en caso de que no lleve, no se pone nada.

    - Para las Operaciones de Trasbordo de Mineral de Hierro en ZONA ALFA y ZONA DELTA,se toma en cuenta el PROTOCOLO descripto en “ANEXO DELTA”

- ANEXOS

FI-810-09 “ALFA” Ficha de registro de Maniobra.

FO – 810 – 09 “BRAVO” Formato de M/N para Toma de Combustible/Bunker.

FO – 810 – 09 “CHARLIE” Formato de M/N para Alijo/Complemento de Carga.

FO-810-09 “DELTA” Protocolo de Operación de Trasbordo de Mineral de Hiero em Zona Alfa y Zona Delta

- REGISTROS

Los registros de datos permanecen archivados en el PC correspondiente, siendo respaldados en soporte informático según el PR – 753 – 02 en vigencia. Los registros del SIGEMAR permanecen en el servidor de la Armada Nacional.

| REVISION | FECHA | MODIFICACIONES |
| --- | --- | --- |
| 2 | 01/08/2020 | Se modifica el desarrollo, puntos: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 redactándose nuevamente el procedimiento con el nuevo SIGEMAR. Se modifican todos los anexos con la incorporación del SIGEMAR |
| 3 | 14/09/2021 | Se modifica Anexo “CHARLIE” referente a Complemento de Carga |  |
| 4 | 02/04/2024 | Se agrega punto 6,4,3 Protocolo para trasbordo de mineral de hierro “ANEXO DELTA” |  |